Вестник КамчатГТУ, № 74, декабрь 2025 г.

Научная статья УДК 620.19:629.5.023 DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-8-21 ##### РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЦИНКОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ СРАВНЕНИЯ «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» Горбачев М.М.1, Ястребов Д.П.2, Белавина О.А.2, Рогожников А.О.2, Швецов В.А.2 ##### 1 Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань, ул. Татищева, стр. 16/1. ##### 2 Камчатский государственный технический университет, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35. ##### В соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства и нормативно-технической документации для защиты корпусных конструкций, механизмов, агрегатов и систем энергетической установки от коррозии используют системы электрохимической защиты. Экипажи морских судов должны выполнять контроль технического состояния систем электрохимической защиты судов от коррозии с помощью хлорсеребряного электрода сравнения. Однако использование хлорсеребряных электродов сравнения на морских судах вызывает финансовые, технические и организационные затруднения. Поэтому предлагается использовать для контроля технического состояния систем электрохимической защиты судов от коррозии цинковые электроды сравнения, которые имеют следующие преимущества: более низкая стоимость и удобство эксплуатации и хранения. Для использования цинковых электродов сравнения на морских судах экипажи судов необходимо обеспечить надежным и нетрудоемким методом выполнения контрольных испытаний при помощи данных типов электродов. В статье приводятся сведения о разработанном авторами способе контрольных испытаний цинковых электродов сравнения типа «Менделеевец» с использованием автоматизированной измерительной системы. ##### Ключевые слова: измерение потенциала, хлорсеребряный электрод сравнения, цинковый электрод сравнения «Менделеевец», электрохимическая защита от коррозии.

Научная статья УДК 699.887.3 DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-22-31 ##### ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДЕТЕРМИНАНТ РАДОНООПАСНОСТИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ##### Калашникова М.В. ##### Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ##### Исследование посвящено решению актуальной проблемы оценки радиационной безопасности среды обитания человека. В работе проводится комплексный анализ ключевых детерминант, формирующих уровень облучения населения за счет ингаляционного поступления дочерних продуктов распада природных радионуклидов. Методологическая основа исследования сочетает инструментальный мониторинг, статистическую обработку данных с применением современных алгоритмов машинного обучения и последующий анализ выявленных закономерностей. В результате проведенной работы установлен доминирующий вклад временного фактора, существенно превышающий совокупное влияние других рассматриваемых параметров строительных конструкций. Выявлены значимые нелинейные зависимости и эффекты взаимодействия, определяющие пространственно-временную вариабельность исследуемого показателя. Полученные результаты свидетельствуют о критической важности учета возрастного параметра объектов при разработке моделей прогнозирования и систем управления радиационными рисками. ##### Ключевые слова: год постройки, градиентный бустинг, жилые здания, радиационный риск, радон, торон, эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА).

Научная статья УДК 665.1.09 DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-32-43 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ОЦЕНКА СВОЙСТВ АНТИПРИГАРНОГО ЭМУЛЬСИОННОГО ГЕЛЯ Перетятько Н.Д., Сухов М.А., Куценкова В.С., Неповинных Н.В. Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, пр-кт им. Петра Столыпина, зд. 4, стр. 3. В данной работе представлен состав антипригарного эмульсионного геля на биологической основе. Основная цель исследования – разработка состава эмульсионного геля с антипригарными свойствами и оценка его свойств в части установления интенсивности окислительных процессов. Образцы эмульсионного геля подвергались прогреву при температурах 180°С, 220°С и 250°С, после чего изучались ключевые показатели окисления: перекисное число (ГОСТ Р 51487-99, электронный титратор Titrette Brand), содержание диеновых соединений в пересчете на транс-изолинолевую кислоту и анизидиновое число (ГОСТ 31756-2012, спектрофотометр Specord 200 plus). Полученные результаты показали устойчивость геля к окислению даже при высоких температурах (250°С), а уровень вторичных продуктов окисления остался в допустимых пределах. Это подтверждает безопасность материала для пищевых производств и его потенциал в качестве альтернативы традиционным покрытиям. Ключевые слова: анизидиновое число, антипригарные средства, безопасность пищевых продуктов, окислительные процессы, перекисное число, пищевая промышленность, хлебопекарное производство, эмульсии, эмульсионный гель.

Научная статья УДК 582.272.462(265.5) DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-44-72 ЛАМИНАРИЕВЫЕ ВОДОРОСЛИ МОРЕЙ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: РЕВИЗИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (ПО ДАННЫМ ИЗ NCBI) Клочкова Т.А.1, Васильев М.В.1, Клочкова Н.Г.2 1 Камчатский государственный технический университет, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35. 2 Камчатский филиал Tихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 6. В статье обобщены данные, полученные разными исследователями в ходе молекулярно-генетического изучения ламинариевых водорослей морей российского Дальнего Востока (РДВ) за период с 2001 по 2025 гг. Они представлены в виде таблицы, обобщающей информацию о зарегистрированных в разные годы в базе данных Национального центра биотехнологической информации (NCBI) сиквенсах дальневосточных видов, полученных одним из авторов настоящей статьи и другими исследователями. В таблице, кроме того, приводится информация о местах сбора ваучерных образцов, подвергнутых молекулярно-генетическому изучению, о регистрационных номерах их сиквенсов, цитируются публикации, в которых данные номера были приведены впервые. Всего в работе обобщены данные для 12 родов, 22 видов и ряда таксономически валидных подвидов и форм видов. Впервые приводятся регистрационные номера 48 сиквенсов и информация для 8 видов ламинариевых водорослей РДВ. В данной публикации ранее описанный вид Laminaria gurjanovae A. Zinova предложено считать формой вида Saccharina latissima (Linnaeus) Lane, Mayes, Druehl et Saunders. Основанием для этого послужили результаты проведенного нами молекулярно-генетического изучения ее образцов из типового местообитания (NCBI accession №: PQ658767, PQ658768, PX409133 (COI); PQ549675, PQ549676, PQ549677 (rRNA/ITS)), имеющих морфологию, соответствующую протологу L. gurjanovae. Ключевые слова: ламинариевые водоросли, моря российского Дальнего Востока, нуклеотидные сиквенсы, COI, rbcL, rRNA/ITS.

Научная статья УДК [582.263+582.272+582.273](265.5)"2002" DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-73-85 МАКРОФИТОБЕНТОС БУХТЫ ВИЛЮЧИНСКОЙ АВАЧИНСКОГО ЗАЛИВА (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПАЦИФИКА) ЛЕТОМ 2002 ГОДА Архипова Е.А.2, 1, Коростелев С.Г.1 1 Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 6. 2 Камчатский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 18. Представлены результаты изучения макрофитобентоса в бухте Вилючинской Авачинского залива (Северо-Западная Пацифика) в 2002 г. Выполнено 75 станций на глубинах 2,5–21,5 м. Приведен таксономический состав встреченных там зеленых, бурых и красных водорослей. Основу биомассы создавали бурые водоросли (90,0%). В литоральной и сублиторальной зонах бухты от ее входных мысов до кутовой части биомасса макрофитов уменьшалась. На слабоприбойном биономическом участке шельфа были распространены зеленые водоросли, на частично прибойном – бурые, повсеместно – красные. Также проведена оценка запасов макрофитов в бухте Вилючинской, которые в 2002 г. составили 4,2 тыс. тонн. Ключевые слова: Авачинский залив, бухта Вилючинская, дночерпательная съемка, макрофиты, распределение, таксономическая структура.

Научная статья УДК 631:582.272.46 DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-86-96 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА КАМЧАТСКОЙ МОРСКОЙ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ ALARIA ESCULENTA (LAMINARIALES) КАК БИОСТИМУЛЯТОРА ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН VIGNA RADIATA (FABALES) Клочкова Н.Г.1, 2, Рогатых С.В.2, 1 1 Камчатский филиал Tихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 6. 2 Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4. Обсуждаются результаты экспериментов, направленных на изучение влияния водных экстрактов ламинариевой водоросли Alaria esculenta на прорастание семян Vigna radiata (Fabales) и на определение концентраций экстрактов, оказывающих наилучшее воздействие на формирование у них зародышевых корешков и рост побегов. Экстракт A. esculenta был получен при гидромодуле 1 : 3 и температуре 45–48оС. Контрольная и экспериментальные группы включали по 60 семян. Для их прорастания использовали растворы экстракта 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20% и дистиллированную воду для контрольной группы. Лучший эффект был получен при использовании экстракта с концентрацией 12%. Он способствовал увеличению корней в два раза и общей длины проростков в пять раз. Ключевые слова: водорослевый экстракт, ламинариевые, Камчатка, ростостимуляция, энергия прорастания, Alaria esculenta.

Научная статья УДК 597.531(265.51) DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-97-115 Морфологическая характеристика личинок и мальков седловидного бычка Microcottus sellaris (Cottidae) из прибрежных вод Камчатки и западной части Берингова моря Григорьев С.С.1, Седова Н.А.2, 1 1 Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, 6. 2 Камчатский государственный технический университет, Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35. Седловидный бычок Microcottus sellaris – мелкая донная рыба, широко распространенная в литоральной зоне прикамчатских и смежных вод. В работе дается характеристика меристических и пластических признаков ювенильных экземпляров длиной 11–25 мм в сравнении со взрослыми особями. Показано изменение пластических признаков и пигментации по мере развития молоди. По мере роста увеличиваются длина, ширина и высота головы, антедорсальная и антеанальная длины, длина рыла, длина верхней челюсти, горизонтальный и вертикальный диаметры глаза, длина основания грудного плавника. Изменение значений пластических признаков показывает превращение формы тела седловидного бычка из прогонистой на ранних стадиях развития в характерную бычкообразную, с большой головой и сужающуюся к хвосту, у взрослых особей. Ключевые слова: меристические признаки, молодь, пигментация, пластические признаки, пропорции тела, седловидный бычок, ювенильные экземпляры, Microcottus sellaris.

Научная статья УДК [556.388:628.4](470.26) DOI: 10.17217/2079-0333-2025-74-116-126 ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ Г. КАЛИНИНГРАДА Василискова А.В., Кондратенко С.В. Калининградский государственный технический университет, Калининград, Советский пр-кт, 1. В статье представлены результаты качественного и количественного анализа фильтрационных вод полигона твердых коммунальных отходов г. Калининграда. Данный полигон, расположенный вблизи водных объектов и эксплуатировавшийся со второй половины XX века без учета соблюдения экологических требований, вероятно, оказывал негативное воздействие на окружающую природную среду. Авторы настоящей статьи провели оценку характера негативного воздействия фильтрата с полигона г. Калининграда посредством применения специализированных индексов. Также был спрогнозирован временной период, по окончании которого полигон г. Калининграда будет считаться неопасным, а фильтрационные воды – условно чистыми. Проведенное исследование является частью мониторинга влияния фильтрационных вод полигона твердых коммунальных отходов на водные экосистемы. Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, полигоны захоронения отходов, твердые коммунальные отходы, техногенное загрязнение, фильтрат.