|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет» |
| --- | --- |
|  | Фонд оценочных средств Система менеджмента качества |
| ФОС – 2024 | Колледж информационных технологий |

| рекомендован к утверждению в составе ОПОП 09.02.07: Учебно-методическим советом, протокол №9 от «8» мая 2024 г. (в редакции от 28.08.2024 г.) | УТВЕРЖДЕНО Проректор по учебной и научной работе ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» Н.С. Салтанова «26» мая 2024 г. |
| --- | --- |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

для специальности среднего профессионального образования

09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

квалификация – программист

Петропавловск-Камчатский, 2024 г.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине

ОПЦ.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин основной общеобразовательной профессиональной программы специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

В результате освоения содержания учебной дисциплины «Компьютерные сети» обучающийся будет:

Уметь:

- Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;

- Строить и анализировать модели компьютерных сетей;

- Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;

- Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;

- Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);

- Устанавливать и настраивать параметры протоколов;

- Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;

Знать:

- Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи;

- Аппаратные компоненты компьютерных сетей;

- Принципы пакетной передачи данных;

- Понятие сетевой модели;

- Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;

- Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;

- Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (общеучебными) компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности Профессиональными компетенциями:

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

ФОС
для промежуточной аттестации
по учебной дисциплине «Компьютерные сети»

| № | Наименование ФОС | Материалы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дифференцированный зачет | Вопросы к зачету |

МАТЕРИАЛЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

Материалы для дифференцированного зачета представлены в форме теста (Приложение 1) и выполнения практического задания (Приложение 2).

Во время проведения зачета запрещается:

- использование любых рукописных, печатных и электронных материалов;

- разговоры с другими лицами (кроме преподавателя);

- перемещения в аудитории без согласования с преподавателем.

Оценка дифференцированного зачёта является окончательной оценкой по учебной дисциплине.

Приложение 1

Список вопросов теста

Правильный ответ отмечен знаком «+»

Вопрос 1

Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными называется:

Варианты ответов

- интерфейс

- компьютерная сеть+

- магистраль

- адаптеры

Вопрос 2

Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, предприятия, называется:

Варианты ответов

- региональной компьютерной сетью

- электронной почтой

- локальной компьютерной сетью+

- информационной системой с гиперсвязями

- глобальной компьютерной сетью

Вопрос 3

Глобальная компьютерная сеть - это:

Варианты ответов

- система обмена информацией на определенную тему

- множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания

- компьютерная сеть, охватывающая большой город

- компьютерная сеть, охватывающая большие территории и включающая большое число узлов+

Вопрос 4

Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, называется:

Варианты ответов

- клиент-сервером

- сервером+

- станцией

- коммутатором

- адаптером

Вопрос 5

Обычно скорость передачи информации измеряется в:

Варианты ответов

- Кбайт+

- Байт/сек

- Бит/сек

- Байтах

- Битах

Вопрос 6

Скорость передачи данных по локальной сети составляет

Варианты ответов

- 100 Мбит/сек

- 20 Гбит/сек

- 100 Мбайт/сек+

- 20 Гбайт/сек

- 100 Кбит/сек

Вопрос 7

Скорость передачи данных по телефонному кабелю при модемном подключении типа Dial-Up составляет:

Варианты ответов

- 20 Гбайт/сек

- 100 Мбайт/сек+

- 24 Мбит/сек

- 56 Кбит/сек

- 100 Мбит/сек

Вопрос 8

Скорость передачи данных по телефонному кабелю при модемном подключении типа ADSL составляет:

Варианты ответов

- 20 Гбайт/сек

- 100 Мбайт/сек

- 24 Мбит/сек +

- 56 ^ит/се^

- 100 Мбит/сек

Вопрос 9

Скорость передачи данных по оптоволоконному кабелю

Варианты ответов

- 20 Гбайт/сек

- 100 Мбайт/сек

- 24 Мбит/сек

- 20 Тбит/сек

- 100 Мбит/сек+

Вопрос 10

Глобальная сеть:

Варианты ответов

- объединяет абонентов на значительном расстоянии друг от друга (более 2 км)

- объединяет абонентов в различных странах, на различных континентах+

- объединяет абонентов, расположенных не небольшой территории

- объединяет абонентов, расположенных в одном здании

- объединяет абонентов, расположенных в одном городе

Вопрос 11

Что такое телекоммуникации?

Варианты ответов

- управление коммунального хозяйства

- направление компьютерной технологии,	обеспечивающее связь компьютерных сетей

- устройства ввода графической информации+

- операционные системы

Вопрос 12

Локальная сеть, в которой все компьютеры равноправны называется -

Варианты ответов

- виртуальной

- локальной+

- одноранговой

- на основе сервера

Вопрос 13

Каких компьютерных сетей не бывает

Варианты ответов

- корпоративных

- муниципальных

- локальных

- глобальных

- виртуальных+

Вопрос 14

Топология сети какого типа изображена на рисунке

Варианты ответов

- Звезда

- Пассивная звезда

- Кольцевая

- Линейная шина+

- Локальная

- Звездно-шинная

Вопрос 15

Топология сети какого типа изображена на рисунке

Варианты ответов

- Звезда

- Пассивная звезда+

- Кольцевая

- Линейная шина

- Локальная

- Звездно-шинная

Вопрос 16

Топология сети какого типа изображена на рисунке

Варианты ответов

- Звезда

- Пассивная звезда

- Кольцевая

- Линейная шина+

- Локальная

- Звездно-шинная

Вопрос 17

Топология сети какого типа изображена на рисунке

Варианты ответов

- Звезда

- Пассивная звезда+

- Кольцевая

- Линейная шина

- Локальная

- Звездно-шинная

Вопрос 18

Топология сети какого типа изображена на рисунке

Варианты ответов

- Звезда

- Пассивная звезда

- Кольцевая

- Линейная шина

- Локальная

- Звездно-шинная+

Вопрос 19

Топология сети какого типа изображена на рисунке

Варианты ответов

- Звезда

- Пассивная звезда

- Кольцевая

- Линейная шина

- Локальная

- Звездно-шинная+

Вопрос 20

Какое устройство изображено на рисунке

Варианты ответов

- Сетевой	проводной	концентратор

- Концентратор	Wi-Fi+

- Модем

- Сетевая	карта

• Сервер

Вопрос 21

Какое устройство изображено на рисунке

Варианты ответов

- Сетевой проводной концентратор

- Концентратор Wi-Fi

- Модем+

- Сетевая карта

- Сервер

Вопрос 22

Какое устройство изображено на рисунке

Варианты ответов

- Сетевой проводной концентратор

- Концентратор Wi-Fi

- Модем

- Сетевая	карта+

- Сервер

Вопрос 23

Какой кабель изображен на рисунке

Варианты ответов

- Телефонный

- Коаксиальный

- Электрокабель

- Витая пара

- Оптоволоконный+

Вопрос 24

Какой кабель изображен на рисунке

Варианты ответов

- Телефонный

- Коаксиальный+

- Электрокабель

- Витая пара

- Оптоволоконный

Вопрос 25

Какой кабель изображен на рисунке

Варианты ответов

- Телефонный

- Коаксиальный+

- Электрокабель

- Витая пара

- Оптоволоконный

Приложение 2

Практические задания для дифференцированного зачета

ВАРИАНТ 1: Расчет и конфигурирование подсетей IPv4

Задание 1.1. Расчет подсетей по требованиям проекта

Условие задачи:

Предприятие имеет сеть с адресом 192.168.1.0/24. Необходимо разделить эту сеть на 4 подсети для следующих отделов:

- Отдел маркетинга: 50 компьютеров

- Отдел разработки: 30 компьютеров

- Отдел продаж: 25 компьютеров

- Отдел администрации: 10 компьютеров

Требования:

- Произведите расчет количества требуемых битов для хостов

- Определите маску подсети для каждого отдела

- Рассчитайте адреса подсетей, адреса хостов и адреса трансляции

- Создайте таблицу с результатами расчетов

ОТВЕТ на Задание 1.1

Этап 1: Расчет требуемых битов для хостов

Для определения количества битов, необходимых для каждой подсети:

Отдел маркетинга (50 хостов):

- Требуется: 50 хостов + 2 служебных адреса (сеть и трансляция) = 52 адреса

- 26=64 адреса (достаточно 6 битов)

- Количество битов для сети: 32 - 6 = 26 битов

- Маска подсети: /26 или 255.255.255.192

Отдел разработки (30 хостов):

- Требуется: 30 хостов + 2 служебных = 32 адреса

- 25=32 адреса (достаточно 5 битов)

- Маска подсети: /27 или 255.255.255.224

Отдел продаж (25 хостов):

- Требуется: 25 хостов + 2 служебных = 27 адресов

- 25=32 адреса (достаточно 5 битов)

- Маска подсети: /27 или 255.255.255.224

Отдел администрации (10 хостов):

- Требуется: 10 хостов + 2 служебных = 12 адресов

- 24=16 адресов (достаточно 4 битов)

- Маска подсети: /28 или 255.255.255.240

Этап 2: Расчет адресов подсетей (методом VLSM)

Исходная сеть: 192.168.1.0/24

| Отдел | Сеть | Маска | Первый хост | Последний хост | Трансляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркетинг | 192.168.1.0 | /26 | 192.168.1.1 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| Разработка | 192.168.1.64 | /27 | 192.168.1.65 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| Продажи | 192.168.1.96 | /27 | 192.168.1.97 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| Администрация | 192.168.1.128 | /28 | 192.168.1.129 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |

Задание 1.2. Анализ таблицы маршрутизации

Условие задачи:

На маршрутизаторе Cisco настроена следующая таблица маршрутизации:

C 192.168.1.0/26 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C 192.168.1.64/27 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
L 192.168.1.65/32 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
S 192.168.1.128/28 [1/0] via 192.168.1.66
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.1.66

Требования:

- Объясните значение букв C, L, S в таблице маршрутизации

- Определите, какой интерфейс будет использоваться для пакета с адресом 192.168.1.100

- Укажите путь маршрутизации пакета, предназначенного для адреса 10.1.1.5

- Какую функцию выполняет маршрут L 192.168.1.65/32?

ОТВЕТ на Задание 1.2

1. Объяснение обозначений:

- C (Connected) – маршрут к непосредственно подключённой сети. Маршрутизатор имеет интерфейс в этой подсети.

- L (Local) – локальный маршрут для IP-адреса интерфейса маршрутизатора. Используется для доставки пакетов, предназначенных для самого маршрутизатора.

- S (Static) – статический маршрут, вручную сконфигурированный администратором. Указывает шлюз (next-hop) для передачи пакетов в другие сети.

2. Анализ маршрута для адреса 192.168.1.100:

Адрес 192.168.1.100 принадлежит подсети 192.168.1.64/27 (от 192.168.1.64 до 192.168.1.127).

Наиболее точное совпадение (longest prefix match):

Маршрут: C 192.168.1.64/27 is directly connected, GigabitEthernet 0/1

Ответ: Пакет будет отправлен через интерфейс GigabitEthernet 0/1.

3. Маршрутизация пакета для адреса 10.1.1.5:

Адрес 10.1.1.5 не совпадает ни с какой непосредственно подключённой сетью.

Применяется маршрут:

S 10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.1.66

Процесс маршрутизации:

- Маршрутизатор проверяет таблицу маршрутизации

- Находит совпадение 10.0.0.0/8

- Отправляет пакет на шлюз (next-hop) с адресом 192.168.1.66

- Для доставки пакета на адрес 192.168.1.66 используется маршрут: C 192.168.1.64/27 via GigabitEthernet 0/1

- Пакет передаётся на соседний маршрутизатор по интерфейсу GigabitEthernet 0/1

4. Назначение маршрута L 192.168.1.65/32:

Маршрут /32 означает один конкретный адрес. Это IP-адрес интерфейса GigabitEthernet 0/0 маршрутизатора.

Функции:

- Позволяет процессам на самом маршрутизаторе отправлять пакеты на собственный IP-адрес

- Используется для управления маршрутизатором (SSH, Telnet, SNMP и т.д.)

- Обеспечивает петлевую доставку (loopback) пакетов

ВАРИАНТ 2: Модель OSI и протоколы

Задание 2.1. Анализ уровней модели OSI

Условие задачи:

На рисунке представлены различные сетевые устройства и протоколы. Распределите их по уровням модели OSI и объясните их функции:

- MAC-адреса (48 бит)

- IP-адреса (32 бит для IPv4)

- Порты TCP/UDP

- Коммутатор (Switch)

- Маршрутизатор (Router)

- FTP, HTTP, DNS, SMTP

- TCP, UDP

- Ethernet, PPP

- Кабель витая пара, оптоволокно

Требования:

- Создайте таблицу с распределением по 7 уровням OSI

- Для каждого уровня укажите основные функции

- Объясните взаимодействие между соседними уровнями на примере передачи HTTP-запроса

ОТВЕТ на Задание 2.1

Распределение по уровням модели OSI:

| Уровень | Название | Устройства/Протоколы | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Прикладной | HTTP, FTP, DNS, SMTP | Взаимодействие с пользователем |
| 6 | Представления | Кодирование, шифрование | Преобразование данных |
| 5 | Сеансовый | RPC, SQL | Управление сеансами |
| 4 | Транспортный | TCP, UDP | Доставка данных между портами |
| 3 | Сетевой | IP, маршрутизатор | Маршрутизация, адресация |
| 2 | Канальный | MAC-адреса, коммутатор, Ethernet | Доставка в локальной сети |
| 1 | Физический | Кабель витая пара, оптоволокно | Передача сигналов |

Взаимодействие уровней при передаче HTTP-запроса:

Прикладной уровень (7):

- Пользователь открывает браузер и вводит URL: http://example.com

- HTTP формирует запрос: GET / HTTP/1.1

Сеансовый уровень (5):

- Устанавливает соединение с сервером

Транспортный уровень (4):

- TCP создаёт соединение (3-way handshake)

- Определяет портов: исходящий случайный порт (например, 54321), целевой порт 80

- Запрос помещается в TCP-сегмент

Сетевой уровень (3):

- IP определяет адреса:

  - Исходный: 192.168.1.100 (клиент)

  - Целевой: 93.184.216.34 (example.com)

- Пакет IP включает TCP-сегмент

Канальный уровень (2):

- Ethernet определяет MAC-адреса для локальной доставки

- Исходный MAC: 00:1A:2B:3C:4D:5E (клиент)

- Целевой MAC: 00:11:22:33:44:55 (шлюз)

- Фрейм Ethernet инкапсулирует IP-пакет

Физический уровень (1):

- Данные преобразуются в электрические сигналы (напряжение)

- Передаются через кабель витую пару (8 медных проводников)

Задание 2.2. Сравнение TCP и UDP

Условие задачи:

Объясните различия между протоколами TCP и UDP на уровне транспорта (уровень 4 модели OSI). Определите, какой протокол лучше использовать для следующих приложений и обоснуйте ответ:

- Загрузка файла (FTP)

- Видеоконференция в реальном времени (Zoom, Skype)

- Отправка электронного письма (SMTP)

- Онлайн-игра с низкой задержкой (online gaming)

- DNS-запрос

ОТВЕТ на Задание 2.2

Сравнение TCP и UDP:

| Характеристика | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Надёжность | Гарантирует доставку | Не гарантирует |
| Упорядочение | Сохраняет порядок пакетов | Не гарантирует порядок |
| Скорость | Медленнее (проверка доставки) | Быстрее (без проверок) |
| Установление соединения | Требует (3-way handshake) | Не требует (без соединения) |
| Контроль перегрузки | Имеется | Отсутствует |
| Пропускная способность | Ниже | Выше |
| Разрывание соединения | Корректное закрытие | Просто прекращение |

Выбор протокола для приложений:

1. Загрузка файла (FTP) → TCP

Обоснование:

- Все байты файла должны быть доставлены без потерь

- Порядок данных критичен для целостности файла

- Потеря даже одного пакета делает файл неработоспособным

- Невозможно восстановить повреждённый файл

- Задержка передачи некритична (можно ждать несколько минут)

2. Видеоконференция (Zoom, Skype) → UDP

Обоснование:

- Требуется минимальная задержка (< 150 мс)

- Потеря отдельного фрейма видео практически незаметна

- TCP требует повторной передачи, что увеличивает задержку

- Реальное время важнее, чем идеальное качество

- Современные видеокодеки (H.264, VP9) при потере отдельных фреймов восстанавливают изображение

Примечание: Некоторые приложения используют SRTP (Secure RTP) поверх UDP

3. Отправка электронного письма (SMTP) → TCP

Обоснование:

- Письмо не должно быть потеряно или повреждено

- Формат MIME требует целостности данных

- Вложения требуют безошибочной передачи

- TCP гарантирует, что письмо будет доставлено полностью или отправитель получит уведомление об ошибке

- Задержка в несколько секунд приемлема

4. Онлайн-игра (online gaming) → UDP

Обоснование:

- Минимальная задержка критична для геймплея (< 100 мс)

- Отдельные потеянные пакеты координат позиции игрока незначительны

- Следующий пакет переполнит старые координаты новыми

- UDP позволяет отправлять обновления очень часто без накопления задержек

- Потеря 1-2% пакетов менее заметна, чем задержка TCP

5. DNS-запрос → UDP

Обоснование:

- Запрос простой (несколько килобайт), вмещается в один пакет

- Если ответ потерян, клиент может переотправить запрос

- Требуется быстрый ответ

- Нет необходимости в установлении соединения

- Если ответ слишком большой (> 512 байт), используется TCP fallback

ВАРИАНТ 3: Настройка параметров TCP/IP

Задание 3.1. Конфигурирование статического IP-адреса

Условие задачи:

Вам необходимо настроить сетевой адаптер компьютера на Linux (Ubuntu) с параметрами:

- IP-адрес: 192.168.100.50

- Маска подсети: 255.255.255.0

- Шлюз (Gateway): 192.168.100.1

- DNS-серверы: 8.8.8.8 и 8.8.4.4

Требования:

- Напишите конфигурационный файл для Netplan (современный инструмент Linux)

- Покажите команды для проверки настроек

- Объясните каждый параметр конфигурации

- Опишите процесс диагностики в случае ошибок подключения

ОТВЕТ на Задание 3.1

Шаг 1: Создание конфигурационного файла Netplan

Создайте файл /etc/netplan/01-netcfg.yaml:

network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
eth0:
dhcp4: false
addresses:
- 192.168.100.50/24
gateway4: 192.168.100.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]

Шаг 2: Применение конфигурации

Применить новую конфигурацию

sudo netplan apply

Или перезагрузить сеть

sudo netplan --debug apply

Шаг 3: Проверка настроек

Просмотр текущей конфигурации сетевого адаптера

ip addr show eth0

Проверка маршрута

ip route show

Проверка DNS-серверов

cat /etc/resolv.conf

Или более подробно

systemd-resolve --status

Ожидаемый результат:

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
link/ether 00:1a:2b:3c:4d:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.100.50/24 brd 192.168.100.255 scope global eth0
valid_lft forever preferred_lft forever

default via 192.168.100.1 dev eth0 proto static
192.168.100.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.100.50

Шаг 4: Объяснение параметров

| Параметр | Значение | Объяснение |
| --- | --- | --- |
| version: 2 | Версия синтаксиса | Netplan использует версию 2 YAML-конфигурации |
| renderer: networkd | Механизм применения | systemd-networkd применяет конфигурацию |
| eth0 | Имя интерфейса | Название сетевого адаптера (может быть eno1, enp0s3) |
| dhcp4: false | Отключен DHCP | Используем статическую адресацию вместо автоматической |
| addresses | 192.168.100.50/24 | IP-адрес и маска подсети в нотации CIDR (/24 = 255.255.255.0) |
| gateway4 | 192.168.100.1 | Адрес маршрутизатора (шлюза) по умолчанию |
| nameservers | 8.8.8.8, 8.8.4.4 | DNS-серверы Google для разрешения имён в IP-адреса |

Шаг 5: Диагностика подключения

Проверка подключения к шлюзу:

Ping до шлюза

ping 192.168.100.1

Если не отвечает:

1. Проверить наличие интерфейса: ip link show eth0

2. Проверить кабельное соединение

3. Проверить конфигурацию файла YAML (пробелы имеют значение!)

Проверка маршрутизации:

Просмотр таблицы маршрутизации

ip route show

Трассировка маршрута до внешнего хоста

traceroute 8.8.8.8

Проверка DNS:

Тест разрешения имён

nslookup google.com

Или

dig google.com

Если DNS не работает:

1. Проверить /etc/netplan/01-netcfg.yaml

2. Убедиться, что nameservers указаны корректно

3. Перезагрузить Netplan: sudo netplan apply

Полная диагностика:

Проверить статус сети

systemctl status systemd-networkd

Просмотреть логи ошибок

journalctl -u systemd-networkd -n 20

Задание 3.2. Диагностика сетевых проблем с использованием ping и tracert

Условие задачи:

Пользователь сообщает, что не может открыть сайт google.com. Вам нужно выполнить диагностику и определить, где находится проблема (локальная сеть, маршрутизатор, ISP или целевой сервер).

Проведите следующие тесты:

- Проверка локального адреса

- Ping до локального шлюза

- Ping до DNS-сервера (8.8.8.8)

- Ping до google.com

- Traceroute до google.com

- Проверка разрешения имён

ОТВЕТ на Задание 3.2

Этап 1: Проверка локальной конфигурации

Просмотреть текущую конфигурацию

ipconfig (Windows) или ip addr show (Linux)

Ожидаемый результат:

IP-адрес должен быть в нужной подсети

MAC-адрес должен быть уникальным

Статус интерфейса должен быть UP

Вывод: Если IP-адреса нет или он в диапазоне 169.254.x.x, то DHCP не работает.

Этап 2: Ping до локального шлюза

ping 192.168.100.1

- Если ответ пришёл: Локальная сеть работает нормально

- Если нет ответа: Проблема на уровне L2/L3 (кабель, маршрутизатор, конфигурация)

Действия:
- Проверить кабельное соединение к маршрутизатору
- Перезагрузить маршрутизатор
- Проверить, не блокирует ли маршрутизатор ICMP (ping)

Этап 3: Ping до публичного DNS-сервера

ping 8.8.8.8

- Если ответ пришёл: Интернет-соединение работает, проблема в DNS

- Если нет ответа: Проблема в интернет-соединении (маршрутизатор, ISP)

Действия при отсутствии ответа:
- Перезагрузить маршрутизатор
- Проверить статус WAN-интерфейса маршрутизатора
- Связаться с провайдером

Этап 4: Ping до google.com

ping google.com

- Если ответ пришёл: google.com доступен, проблема в браузере

- Если нет ответа: Сервер недоступен или блокируется

Этап 5: Traceroute до google.com

Windows

tracert google.com

Linux/macOS

traceroute google.com

Пример успешного вывода:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1 (маршрутизатор)
2 15 ms 14 ms 15 ms 10.0.0.1 (ISP)
3 20 ms 19 ms 21 ms AS12345.core.example.net
4 25 ms 26 ms 25 ms 142.250.185.46 (Google)

Анализ:

- Hop 1: Локальный шлюз – должен ответить с малой задержкой (< 5 мс)

- Hop 2: ISP – задержка растёт (10-30 мс)

- Hop 3-4: Транзитные маршрутизаторы

- Финальный хост: google.com

Если traceroute зависает на одном из маршрутизаторов:

- Маршрутизатор может блокировать ICMP

- Это не обязательно означает проблему (Google сам может не отвечать на ping)

Этап 6: Проверка разрешения имён (DNS)

Windows

nslookup google.com
ipconfig /displaydns (просмотр кеша DNS)
ipconfig /flushdns (очистка кеша DNS)

Linux

nslookup google.com
dig google.com
getent hosts google.com

Ожидаемый результат:

Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name: google.com
Address: 142.250.185.46

Если DNS не работает:

Проверить текущий DNS-сервер

cat /etc/resolv.conf (Linux)

Проверить соединение с DNS

telnet 8.8.8.8 53

Очистить кеш и попробовать снова

sudo systemctl restart systemd-resolved

Итоговая таблица диагностики:

| Проверка | Результат | Статус | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| IP-конфигурация | ✓ | OK | Адрес получен |
| Ping шлюза | ✓ | OK | Локальная сеть работает |
| Ping DNS (8.8.8.8) | ✓ | OK | Интернет доступен |
| Ping google.com | ✗ | FAIL | Проблема в DNS или маршрутизации |
| Traceroute google.com | Зависает на hop 4 | PARTIAL | ISP блокирует путь или сервер недоступен |
| Разрешение имён | ✗ | FAIL | DNS-сервер не отвечает |

Вероятный диагноз: Проблема в DNS. Решение: сменить DNS-сервер на 1.1.1.1 или 208.67.222.222 (OpenDNS).

ВАРИАНТ 4: Архитектура сети предприятия

Задание 4.1. Проектирование локальной вычислительной сети

Условие задачи:

Необходимо спроектировать локальную вычислительную сеть (ЛВС) для небольшого офиса с 30 сотрудниками, расположенного на трёх этажах:

Распределение:

- 1 этаж: Отдел продаж (10 компьютеров) + конференц-зал

- 2 этаж: Отдел разработки (12 компьютеров)

- 3 этаж: Отдел администрации (8 компьютеров)

Дополнительные требования:

- Требуется выход в интернет с пропускной способностью 50 Мбит/с

- Необходима защита сети (firewall)

- Требуется централизованное хранилище данных (NAS)

- Сеть должна поддерживать Wi-Fi для мобильных устройств

- Требуется система мониторинга

- Предусмотреть резервирование канала до интернета

Требования:

- Создайте схему физической архитектуры сети

- Разработайте схему адресации (IP-адреса для каждого отдела)

- Опишите каждый компонент сети и его функцию

- Объясните принцип безопасности сети

ОТВЕТ на Задание 4.1

Компоненты сети:

Уровень доступа в интернет:

- Модем (ISP) – Преобразует сигнал интернета в Ethernet

  - Основной канал: 50 Мбит/с

  - Резервный канал: 4G модем (мобильный интернет)

- Firewall/Маршрутизатор – Защита сети

  - Модель: Mikrotik hEX или Ubiquiti EdgeRouter

  - Функции: NAT, VPN, фильтрация трафика, IDS

  - Портов: 5 x GigabitEthernet

Уровень распределения:

- Управляемый коммутатор (Core Switch) – Центральный узел

  - Модель: Cisco Catalyst 2960-X или аналогичный

  - Портов: 48 x 1GbE + 2 x 10GbE (для апдинков)

  - Поддержка VLAN для сегментации

Уровень доступа (по этажам):

- Коммутаторы уровня доступа (Access Switches) – 3 штуки (по одному на этаж)

  - Модель: Cisco Catalyst 2960X-48

  - 48 портов на каждом

  - Подключены к Core Switch

- Wi-Fi точки доступа (Access Points) – 3 штуки

  - Модель: Ubiquiti UniFi 6 Pro или TP-Link Omada

  - Одна на каждый этаж

  - Единая SSID сеть

Система хранения и обработки данных:

- NAS (Network-Attached Storage) – Централизованное хранилище

  - Модель: Synology DS920+ или QNAP TS-464

  - Хранилище: RAID-5 (4 диска по 4 Тб)

  - Общая ёмкость: ~12 Тб

  - Резервное копирование: облако или внешний жёсткий диск

- Сервер мониторинга (опционально – может быть виртуальным на NAS)

  - Программное обеспечение: Zabbix, Nagios

  - Мониторит здоровье всех устройств сети

Схема адресации (IP-адреса):

| Отдел | Подсеть | VLAN | Диапазон IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел продаж | 192.168.10.0/24 | 10 | 192.168.10.1 – 192.168.10.254 |
| Отдел разработки | 192.168.20.0/24 | 20 | 192.168.20.1 – 192.168.20.254 |
| Отдел администрации | 192.168.30.0/24 | 30 | 192.168.30.1 – 192.168.30.254 |
| Wi-Fi гостевая сеть | 192.168.100.0/24 | 100 | 192.168.100.1 – 192.168.100.254 |
| Системная подсеть | 192.168.200.0/24 | 200 | 192.168.200.1 – 192.168.200.254 |

Специальные IP-адреса:

- 192.168.1.1 – Firewall (WAN интерфейс)

- 192.168.1.2 – Firewall (LAN интерфейс)

- 192.168.200.1 – Core Switch

- 192.168.200.2 – NAS

- 192.168.200.3 – Сервер мониторинга (Zabbix)

- 192.168.200.10 – Access Point 1 (1 этаж)

- 192.168.200.11 – Access Point 2 (2 этаж)

- 192.168.200.12 – Access Point 3 (3 этаж)

- 8.8.8.8 – DNS (Google Public DNS)

Объяснение каждого компонента:

Firewall/Маршрутизатор:

- Защищает внутреннюю сеть от угроз извне

- Выполняет трансляцию адресов (NAT)

- Управляет доступом на основе правил (ACL)

- Поддерживает VPN для удалённого доступа

Управляемый коммутатор:

- Позволяет сегментировать сеть на VLAN

- Каждый VLAN изолирован на уровне канального уровня

- Повышает безопасность и производительность

- Уменьшает широковещательный трафик

NAS:

- Централизованное хранилище для документов, проектов, резервных копий

- RAID-5 обеспечивает устойчивость к отказу одного диска

- Доступен по протоколу SMB/CIFS (для Windows) или NFS (для Linux)

Wi-Fi точки доступа:

- Обеспечивают беспроводный доступ в сеть

- Должны поддерживать WPA3 для безопасности

- Объединены в единую сеть с роумингом (seamless roaming)

Система мониторинга:

- Контролирует состояние устройств (CPU, память, дисковое пространство)

- Регистрирует события и аномалии

- Отправляет уведомления администраторам

- Помогает предсказать отказы оборудования

Принципы безопасности сети:

1. Сегментация (VLAN):

- Каждый отдел находится в отдельной подсети (VLAN)

- Отделы не могут напрямую взаимодействовать друг с другом

- Доступ между VLAN контролируется Firewall

2. Контроль доступа (ACL):

- Разрешить: Отдел продаж → общие файлы на NAS

- Разрешить: Отдел разработки → базы данных

- Разрешить: Все отделы → Интернет

- Запретить: Отдел продаж → Отдел разработки (исходящее)

3. Аутентификация:

- Wi-Fi сеть защищена WPA3 с сильным паролем

- Системные устройства (серверы) защищены SSH, а не telnet

- Доступ к Firewall через secure console (не через HTTP)

4. Мониторинг и логирование:

- Все входящие/исходящие соединения логируются

- Попытки несанкционированного доступа регистрируются

- Периодический анализ логов на предмет инцидентов

5. Физическая безопасность:

- Серверное оборудование находится в запертой серверной

- Доступ имеют только администраторы

- Кабели защищены кабель-каналами

6. Резервирование:

- Резервный интернет-канал (4G модем) на случай отказа основного

- RAID-5 на NAS для защиты от отказа одного диска

- Периодическое резервное копирование во внешнее облачное хранилище

Задание 4.2. Анализ физической топологии сети

Условие задачи:

Проанализируйте три различные топологии сетей: звезда (star), кольцо (ring) и ячеистая (mesh). Для каждой топологии:

- Опишите структуру и принцип построения

- Укажите преимущества и недостатки

- Определите типичные сценарии использования

- Рассчитайте необходимое количество кабеля для сети из 10 узлов

ОТВЕТ на Задание 4.2

Сравнение сетевых топологий:

| Параметр | Звезда (Star) | Кольцо (Ring) | Ячеистая (Mesh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Структура | Все узлы к центру | Узлы в замкнутом кольце | Каждый к каждому |
| Центральное устройство | Коммутатор/Хаб | Нет (распределённая) | Нет (распределённая) |
| Надёжность | Средняя (отказ центра) | Средняя (проблема в одном звене) | Высокая (резервные пути) |
| Кабель для 10 узлов | 10 отрезков | 10 отрезков | 45 связей |
| Длина кабеля | 50 м | 50 м | 450+ м |
| Стоимость | Низкая | Средняя | Высокая |
| Установка | Легко | Сложнее | Очень сложно |
| Производительность | Средняя | Низкая (накладные расходы) | Высокая |
| Масштабируемость | Хорошая | Плохая | Отличная |

Топология "Звезда" (Star):

Структура:

Компьютер 1, 2, ..., 10⟶Центральный коммутатор (Switch)

Преимущества:

- Простая архитектура и установка

- Единая точка управления и мониторинга

- Отказ одного ПК не влияет на остальных

- Относительно низкая стоимость кабеля

- Хорошо масштабируется

Недостатки:

- Отказ центрального коммутатора – вся сеть падает

- Нагрузка на центральное устройство

- Требуется мощный коммутатор

Сценарии использования:

- Большинство современных локальных сетей

- Компьютерные классы, офисы, дата-центры

- Стандарт для Ethernet (IEEE 802.3)

Расчёт кабеля для 10 узлов:

Предположим, центральный коммутатор находится в центре комнаты (5 м от каждого узла):

Кабель=10 узлов×5 м=50 метров витой пары Cat6

Плюс небольшой запас: 55 метров

Топология "Кольцо" (Ring):

Структура:

Компьютер 1⟶Компьютер 2⟶⋯⟶Компьютер 10⟶Компьютер 1

Преимущества:

- Нет центральной точки отказа

- Каждый узел может работать как повторитель

- Простое управление (каждый узел знает своих соседей)

- Гарантированная пропускная способность (токен-кольцо)

Недостатки:

- Отказ любого звена разрывает кольцо

- Требуется специальное оборудование

- Модификация сети сложна (нужно разорвать кольцо)

- Требуется больше кабеля и обработки на узлах

- Производительность ниже, чем звезда

Сценарии использования:

- Token Ring (устаревшая стандарт, редко используется)

- Критические системы с требованиями к гарантированной доставке (FDDI)

- Специальные промышленные сети

Расчёт кабеля для 10 узлов:

Узлы расположены по кругу, каждый узел подключён к следующему:

Периметр кольца=10 узлов×5 м = 50 метров

Плюс запас: 55 метров (примерно столько же, что и звезда)

Топология "Ячеистая" (Mesh):

Полная ячеистая сеть (Full Mesh):

Каждый узел подключён к каждому другому узлу.

Структура:

Количество связей: N×(N-1)2=10×92=45 связей

Преимущества:

- Максимальная надёжность (множество резервных путей)

- Отказ любого узла не нарушает связь между другими

- Оптимальные маршруты при перегрузке

- Идеально для критических систем

Недостатки:

- Чрезвычайно высокая стоимость кабеля (45 связей!)

- Очень сложная установка и обслуживание

- Требуется 45 портов на каждом узле (невозможно реализовать)

- Избыточность (часто неоправданна)

Сценарии использования:

- Беспроводные сети (Wi-Fi Mesh)

- Дата-центры (частичная ячеистая сеть)

- Критические системы управления (энергосистемы, транспорт)

Расчёт кабеля для 10 узлов:

Кабель=45 связей×10 м = 450 метров

С учётом разводки: 500+ метров (в 10 раз больше, чем звезда!)

Частичная ячеистая сеть (Partial Mesh):

На практике используется компромисс – некритичные узлы подключены как звезда, критичные узлы имеют резервные соединения:

- Коммутаторы основной сети – полная ячеистая (каждый к каждому)

- Клиентские ПК – звезда к основному коммутатору

- Результат: надёжность с разумной стоимостью кабеля

Рекомендация:
Для большинства организаций оптимальна звёздная топология с резервным коммутатором (топология звезда + резервный центральный узел).

ВАРИАНТ 5: Практическое применение Packet Tracer

Задание 5.1. Конфигурирование маршрутизатора Cisco

Условие задачи:

Вам нужно настроить маршрутизатор Cisco 2911 для следующей сети:

LAN 1 (Отдел 1): 192.168.10.0/24 → GigabitEthernet 0/0
LAN 2 (Отдел 2): 192.168.20.0/24 → GigabitEthernet 0/1
WAN (Интернет): 203.0.113.0/24 → Serial 0/0/0

Требования:

- Назначьте IP-адреса интерфейсам

- Активируйте интерфейсы

- Настройте динамическую маршрутизацию (RIP v2)

- Проверьте связь между сетями командой ping

- Отобразите таблицу маршрутизации

ОТВЕТ на Задание 5.1

Пошаговая конфигурация:

Шаг 1: Вход в режим конфигурации

Router# configure terminal
Router(config)#

Шаг 2: Настройка интерфейса GigabitEthernet 0/0

Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Шаг 3: Настройка интерфейса GigabitEthernet 0/1

Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Шаг 4: Настройка интерфейса Serial 0/0/0 (WAN)

Router(config)# interface Serial 0/0/0
Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router(config-if)# clock rate 64000
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Шаг 5: Включение RIPv2 маршрутизации

Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 192.168.10.0
Router(config-router)# network 192.168.20.0
Router(config-router)# network 203.0.113.0
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# exit

Шаг 6: Проверка конфигурации

Router# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet 0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet 0/1 192.168.20.1 YES manual up up
Serial 0/0/0 203.0.113.1 YES manual up up

Шаг 7: Проверка таблицы маршрутизации

Router# show ip route
Codes: C - Connected, S - Static, R - RIP
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet 0/0
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet 0/1
C 203.0.113.0/24 is directly connected, Serial 0/0/0
L 203.0.113.1/32 is directly connected, Serial 0/0/0

Шаг 8: Сохранение конфигурации

Router# write memory
Building configuration...

[OK]
Router# configure terminal
Router(config)# exit
Router#

Проверка связи (ping):

Если в сети настроены другие маршрутизаторы и хосты:

Router# ping 192.168.20.100
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Критерии оценки

Оценка выполнения заданий

| Баллы | Критерии |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Задание выполнено полностью, с правильными расчётами, подробными объяснениями, без ошибок |
| 4 (хорошо) | Задание выполнено полностью, с небольшими неточностями в объяснениях или расчётах |
| 3 (удовлетворительно) | Основная часть задания выполнена, есть отдельные ошибки |
| 2 (неудовлетворительно) | Задание выполнено частично, существенные ошибки в расчётах или логике |
| 0-1 | Задание не выполнено или выполнено с критическими ошибками |