|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет» |
| --- | --- |
|  | Фонд оценочных средств Система менеджмента качества |
| ФОС – 2024 | Колледж информационных технологий |

| рекомендован к утверждению в составе ОПОП 54.02.01 Учебно-методическим советом, протокол №9 от «8» мая 2024 г. | УТВЕРЖДЕНО Проректор по учебной и научной работе ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» Н.С. Салтанова «26» мая 2024 г. |
| --- | --- |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «начертательная геометрия»

для специальности среднего профессионального образования

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)

квалификация – дизайнер

Петропавловск-Камчатский, 2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ, ТЕКУЩЕГО   КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине

ОПЦ.08 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОПЦ.08 Начертательная геометрия

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОПЦ.08 Начертательная геометрия

          - Требования к результатам обучения

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка компетенций обучающихся.

Контролируемые компетенции:

общие компетенции

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

профессиональные компетенции

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия

ПК 2.2. Выполнять технические чертежи

ПК 2.5. Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

- принципы перспективного построения геометрических форм;

- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графики;

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека;

уметь:

- выполнять	рисунки	с	натуры	с	использованием	разнообразных графических приемов;

- выполнять	линейно-конструктивный	рисунок	геометрических	тел, предметов быта и фигуры человека;

- выполнять	рисунки	с	использованием	методов	построения пространства на плоскости

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – дифференцированный зачет.

          - Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| знать: |  |  |
| – принципы перспективного построения | + | + |
| геометрических форм; |  |  |
| – основные законы перспективы и | + | + |
| распределения света и тени при изображении |  |  |
| предметов, приемы черно-белой графики; |  |  |
| – основные законы изображения предметов, | + | + |
| окружающей среды, фигуры человека; |  |  |
| уметь: |  |  |
| – выполнять рисунки с натуры с | + | + |
| использованием разнообразных графических |  |  |
| приемов; |  |  |
| – выполнять линейно-конструктивный |  |  |
| рисунок геометрических тел, предметов быта и | + | + |
| фигуры человека; |  |  |
| – выполнять рисунки с использованием методов | + | + |
| построения пространства на плоскости |  |  |

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

Вопросы для устного/письменного ответа

1. Что такое начертательная геометрия и каковы её основные задачи?

2. Какие виды проекций используются в начертательной геометрии?

3. Что такое ортогональное проецирование?

4. Назовите основные плоскости проекций и их взаимное расположение.

5. Что называется проекцией точки на плоскости проекций?

6. Как определяется положение прямой в пространстве?

7. Как различают прямую общего положения, параллельную, перпендикулярную и наклонную?

8. Что такое следы прямой на плоскостях проекций и как они строятся?

9. Как определить истинную длину отрезка по его проекциям?

10. Как строится угол наклона прямой к плоскости проекций?

11. Что называется плоскостью общего положения?

12. Как строится линия пересечения двух плоскостей?

13. Как определить взаимное положение прямой и плоскости?

14. Что такое проецирующая плоскость и как она используется в построениях?

15. Как определить точку пересечения прямой и плоскости?

16. Что такое натуральная величина плоской фигуры?

17. Каким образом выполняется поворот плоскости для определения истинных размеров?

18. Как определяется расстояние от точки до плоскости?

19. Что называется перпендикуляром и наклонной к плоскости?

20. Как определяется угол между двумя плоскостями?

21. Какие существуют способы задания поверхности в пространстве?

22. Что такое поверхность вращения и какие её элементы?

23. Как строится линия пересечения поверхности вращения с плоскостью?

24. Что называется развёрткой поверхности и для чего она применяется?

25. Каковы основные приёмы построения аксонометрических проекций?

Ответы к вопросам (варианты правильных ответов)

1. Что такое начертательная геометрия и каковы её основные задачи?

Начертательная геометрия — раздел геометрии, изучающий способы точного изображения пространственных фигур на плоскости и методы решения пространственных задач с помощью чертежа.

Основные задачи:

- однозначное изображение 3D-объектов на 2D-чертеже

- определение истинных размеров и форм

- решение позиционных и метрических задач

2. Какие виды проекций используются?

- Центральное проецирование (перспектива)

- Параллельное проецирование:

– ортогональное (прямоугольное)

– косоугольное

- Аксонометрические проекции (изометрия, диметрия, триметрия)

- Линейная перспектива

3. Что такое ортогональное проецирование?

Проецирование, при котором проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций. Используется в комплексном чертеже (эпюр Монжа).

4. Основные плоскости проекций и их взаимное расположение

- Горизонтальная плоскость — π₁ (вид сверху)

- Фронтальная плоскость — π₂ (вид спереди)

- Профильная плоскость — π₃ (вид слева)

π₁ ⊥ π₂, π₂ ⊥ π₃, π₁ ⊥ π₃. Линия пересечения π₁ и π₂ — ось X.

5. Проекция точки

Горизонтальная проекция A₁ — основание перпендикуляра из точки A на π₁.

Фронтальная проекция A₂ — основание перпендикуляра из точки A на π₂.

A₁ и A₂ связаны линией проекционной связи (вертикаль).

6. Положение прямой в пространстве

Определяется двумя точками, принадлежащими прямой, или точкой и направлением. На эпюре — две проекции прямой (горизонтальная a₁ и фронтальная a₂).

7. Виды прямых по положению

- Общего положения — не параллельна и не перпендикулярна ни одной плоскости проекций

- Параллельная плоскости — одна из проекций параллельна оси X

- Проецирующая (вертикальная или горизонтальная) — параллельна одной из плоскостей проекций

- Уровня (горизонтальная или фронтальная) — параллельна одной из плоскостей проекций

8. Следы прямой

Горизонтальный след H — точка пересечения прямой с π₁ (a₂ пересекает ось X).

Фронтальный след F — точка пересечения с π₂ (a₁ пересекает ось X).

9. Истинная длина отрезка

Способы:

- Прямоугольный треугольник (гипотенуза — истинная длина, катеты — разность высот и глубин)

- Вращение вокруг оси уровня

- Замена плоскостей проекций

10. Угол наклона прямой к плоскости

Угол между прямой и её проекцией на эту плоскость.

Например, угол наклона к горизонтальной плоскости φ — угол между прямой и её горизонтальной проекцией (строится через прямоугольный треугольник).

11. Плоскость общего положения

Не параллельна и не перпендикулярна ни одной из плоскостей проекций (все три коэффициента наклона ≠ 0).

12. Линия пересечения двух плоскостей

Прямая, проходящая через две общие точки или через следы плоскостей. Часто строится через посредника (вспомогательную плоскость).

13. Взаимное положение прямой и плоскости

- Прямые лежат в одной плоскости (проекции пересекаются в одной точке на общей линии)

- Параллельна плоскости (проекции параллельны соответствующим следам)

- Пересекает плоскость (проекции пересекают следы в разных точках)

14. Проецирующая плоскость

Перпендикулярна одной из плоскостей проекций.

Свойство: все точки и линии плоскости проецируются на противоположную плоскость в истинную величину или в виде отрезка/точки.

15. Точка пересечения прямой и плоскости

Способы:

- Через проецирующую плоскость-посредник

- Через горизонталь или фронталь плоскости

- Метод конкурирующих прямых

16. Натуральная величина плоской фигуры

Истинный вид и размеры фигуры при проецировании на плоскость, параллельную данной (или при совмещении плоскости фигуры с плоскостью чертежа).

17. Поворот плоскости для получения натуральной величины

- Вращение вокруг горизонтали плоскости (до совпадения с π₁)

- Вращение вокруг фронтали

- Замена плоскостей проекций (вводим новую плоскость π₄ ⊥ данной плоскости)

18. Расстояние от точки до плоскости

Длина перпендикуляра от точки до плоскости.

Способ построения: через проецирующую плоскость или вращением точки вокруг следа.

19. Перпендикуляр и наклонная к плоскости

Перпендикуляр — прямая, ⊥ плоскости (параллельна нормали плоскости).

Наклонная — любая другая прямая, пересекающая плоскость под углом ≠ 90°.

20. Угол между двумя плоскостями

Угол между их нормалями или угол между их следами на одной плоскости.

Чаще всего — угол между двумя прямыми уровня (горизонталями или фронталями), лежащими в этих плоскостях.

21. Способы задания поверхности

- Кинематический (движение линии)

- Каркасный (две системы направляющих)

- Уравнением F(x,y,z) = 0

- Заданием образующих и направляющей

22. Поверхность вращения

Образуется вращением линии (образующей) вокруг неподвижной оси.

Элементы: ось вращения, образующая, параллели (окружности), меридианы, горловое сечение, экватор.

23. Линия пересечения поверхности вращения с плоскостью

- Если плоскость проходит через ось — две образующие

- Если ⊥ оси — окружность

- В общем случае — кривая 2-го порядка (эллипс, парабола, гипербола)

24. Развёртка поверхности

Плоская фигура, получаемая при совмещении поверхности с плоскостью без разрывов и наложений.

Применяется для изготовления деталей из листового материала (кожухи, трубы, конусы, цилиндры).

25. Основные приёмы построения аксонометрических проекций

- Коэффициенты искажения по осям (для изометрии — 1:1:1, для диметрии — 1:0,5:1)

- Построение окружностей → эллипсы (с указанием большой и малой осей)

- Параллельность соответствующих рёбер

- Соблюдение направления осей (для стандартной изометрии: ось z вертикально, x — 30° вправо, y — 30° влево)

Практическая часть (графические задания)

Преподаватель выбирает один вариант или выдаёт индивидуальное задание студенту.

Работа выполняется на чертеже формата А3 (или по указанию — в САПР).

Вариант 1. Проекции точки и прямой

1. Построить на эпюре Монжа проекции точки A(x, y, z).

2. Провести через неё прямую общего положения и построить её проекции.

3. Определить следы прямой на плоскостях проекций.

Проверяется: понимание системы проекций, аккуратность, правильность построений.

#Вариант 2. Истинная длина отрезка

1. Даны проекции отрезка прямой.

2. Определить его истинную длину методом плоского вращения.

3. Найти угол наклона прямой к горизонтальной плоскости.

Проверяется: применение метода вращения, точность геометрических построений.

Вариант 3. Взаимное положение прямой и плоскости

1. Задана плоскость общего положения (по трём точкам).

2. Провести прямую и определить, пересекает ли она плоскость, параллельна или перпендикулярна ей.

3. В случае пересечения — найти координаты точки пересечения.

Проверяется: понимание пространственных взаимосвязей и алгоритм построения.

Вариант 4. Пересечение двух плоскостей

1. Построить линию пересечения двух плоскостей общего положения.

2. Найти точку пересечения линии с третьей плоскостью проекций.

3. Определить угол между плоскостями.

Проверяется: логика пространственных построений, точность линий связи.

Вариант 5. Аксонометрическая проекция

1. Построить изометрическую проекцию правильного шестиугольника, расположенного в горизонтальной плоскости.

2. На его основе изобразить призму и нанести видимые и невидимые ребра.

3. Определить истинную высоту призмы.

Проверяется: владение аксонометрией, композиционное и пропорциональное мышление.

Вариант 6. Пересечение геометрических тел

1. Построить линию пересечения цилиндра и конуса, оси которых пересекаются под углом.

2. Отметить видимые и невидимые линии.

3. Сделать построение в аксонометрии.

Проверяется: пространственное воображение, точность и чистота графического исполнения.

Вариант 7. Развёртка геометрического тела

1. Построить развёртку боковой поверхности призмы (или пирамиды).

2. Определить истинные размеры граней.

3. Выполнить схематическую окраску или штриховку.

Проверяется: понимание соотношения плоских и пространственных форм.

Дополнительные вопросы (для собеседования)

1. В чём заключается метод Монжа?

2. Как из эпюра определить пространственное положение фигуры?

3. Что такое линии уровня плоскости?

4. Как выполняется построение теней в начертательной геометрии?

5. Что представляет собой метод замены плоскостей проекций?

6. Как выполняется построение фронтальной изометрии?

7. В чём преимущества аксонометрических изображений при проектировании?

Ответы :

1. В чём заключается метод Монжа (комплексный чертёж, эпюр Монжа)?

Метод заключается в ортогональном проецировании пространственной фигуры на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций — горизонтальную π₁ и фронтальную π₂.

Точка в пространстве изображается двумя проекциями (A₁ и A₂), связанными вертикальной линией проекционной связи.

Это позволяет однозначно задавать любую точку, прямую, плоскость и решать позиционные и метрические задачи на плоскости чертежа.

2. Как из эпюра определить пространственное положение фигуры?

- По горизонтальной проекции (вид сверху) — определяем положение по глубине и ширине

- По фронтальной проекции (вид спереди) — определяем высоту и ширину

- Расстояние между проекциями по вертикали — высота над горизонтальной плоскостью

- Положение относительно осей и следов плоскостей даёт информацию о параллельности, перпендикулярности и углах наклона

3. Что такое линии уровня плоскости?

Линии уровня — прямые, лежащие в данной плоскости и параллельные одной из плоскостей проекций.

- Горизонтали (h) — параллельны горизонтальной плоскости π₁

- Фронтали (f) — параллельны фронтальной плоскости π₂

Они показывают направление наибольшего уклона плоскости и используются для определения углов наклона и построения натуральной величины.

4. Как выполняется построение теней в начертательной геометрии?

Предполагается параллельное направление лучей (обычно под углом 45° к осям, снизу слева вверх направо).

Правила:

- Собственная тень — граница между освещённой и неосвещённой частями тела

- Падающая тень — проекция тела на другую поверхность по направлению лучей

Построение:

- от каждой точки контура проводим луч под 45°

- находим пересечение этих лучей с поверхностью, на которую падает тень

- соединяем полученные точки — контур падающей тени

5. Что представляет собой метод замены плоскостей проекций?

Метод решения метрических задач путём введения новой вспомогательной плоскости проекций, перпендикулярной одной из существующих.

Цели:

- получение истинной величины отрезка

- определение угла наклона прямой или плоскости

- нахождение расстояния от точки до прямой/плоскости

- получение натуральной величины плоской фигуры

Обычно заменяют π₁ на π₄ (новая горизонтальная) или π₂ на π₅.

6. Как выполняется построение фронтальной изометрии?

Фронтальная изометрия (реже диметрия) — аксонометрия, в которой ось z направлена вертикально, а оси x и y расположены под углами ±30° или ±15°/45° к горизонтали (для диметрии).

Особенности:

- коэффициенты искажения: по осям x и z — 1, по оси y — 0,5 (для фронтальной диметрии)

- окружности, параллельные фронтальной плоскости — изображаются без искажения (в истинную величину)

- удобно для изображения высоких объектов (здания, станки)

7. В чём преимущества аксонометрических изображений при проектировании?

- Наглядность: объёмное изображение на одном чертеже

- Сохранение параллельности и пропорций (в отличие от перспективы)

- Возможность простановки размеров по трём направлениям

- Удобство для восприятия неспециалистами (заказчиками, технологами)

- Лёгкость построения теней и разрезов

- Стандартизация (ГОСТ 2.317-2011): изометрия, диметрия

Поэтому аксонометрия широко используется в учебных чертежах, презентациях, технической документации и патентных заявках.

Критерии оценки на дифференцированном зачете

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации, в том числе Интернет - ресурсов.

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность полученных знаний и умений, но при ответе были допущены незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, исправленные под руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.